Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli                     wg załączonych szkiców i specyfikacji.

- Opis:

a) zabudowa meblowa w pomieszczeniu socjalnym

Podział zabudowy uwzględniający wymiary poszczególnych elementów meblowych zgodnie z rysunkiem nr 1.

- Elementy zabudowy połączone ze sobą wzajemnie i ścianą, do której bezpośrednio przylegają. Wspólny cokół i blat roboczy. Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubościach min.18 mm – wszystkie fronty, korpusy i półki szafek stojących i wiszących oraz cokół.

- Wszystkie widoczne brzegi płyt laminowanych zabezpieczone obrzeżem PCV min. 2 mm.

- Tył szafek wykonany z płyty MDF/ HDF/ Sklejki o grubości min. 3mm w kolorze białym.

- Blat roboczy o grubości min. 38 mm wykonany z płyty laminowanej HPL zaoblonej jednostronnie, zabezpieczony od spodu papierem przeciwprężnym, a z boku obrzeżem PCV, odporny na działanie wysokiej temperatury oraz zabezpieczony przed działaniem wody.

- Drzwi montowane na zawiasach z cichym domykiem.

- Szuflady na prowadnicach samodomykających z cichym domykiem.

- Cokoły zapięte na nóżkach z regulacją wysokości umożliwiające wypoziomowanie szafek.

- Wszystkie szpary powstałe pomiędzy szafkami a ścianą powinny zostać zamaskowane.

- Uchwyty metalowe długie/ poziome i pionowe.

- Gniazdko elektryczne z uziemieniem wpuszczane w blat:

- ilość gniazd: min. 2,

- zasilanie: 230VAC/50Hz,

- obciążenie maksymalne: 2500 W.

- Montaż w blacie i podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej zlewozmywaka ze stali nierdzewnej wraz z systemem syfonów.

- Wytłoczka plastikowa na sztućce do szuflady.

- Zlewozmywak:

- jednokomorowy z dużym ociekaczem.

- materiał wykonania: stal nierdzewna,

- sposób montażu: wpuszczany,

- syfon w zestawie,

- lokalizacja ociekacza: lewa,

- otwór na kran: nie

Kolory laminatów i obrzeży PCV oraz rodzaj uchwytów do uzgodnienia z Zamawiającym.

Ze względu na charakter zabudowy i konieczność uwzględnienia istniejących już przyłączy wodno-kanalizacyjnych i gniazd elektrycznych oraz specyfiki architektury wnętrza pomieszczenia niezbędne jest, aby Wykonawca obejrzał i zwymiarował osobiście pomieszczenie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

Rysunek nr 1

Przykładowa wizualizacja:

b) stół

- Stół rozkładany wykonany z płyty wiórowej laminowanej

- Stół na postawie

- Blat stołu w kolorze blatów zabudowy meblowej

- Podstawa stołu w kolorze uchwytów lub w kolorze blatu stołu

- Wymiar stołu:

- złożony 160x80 cm,

- rozłożony 200x80 cm (wkładka 1 szt. 40 cm),

- wysokość: 76 cm.

Przykładowa wizualizacja:

3.	Uwagi dodatkowe:

- Dostarczone meble muszą być nowe, nieużywane, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, zmontowane, gotowe do użytku oraz ustawione w pomieszczeniach i miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Cena powinna zawierać koszt wytworzenia wszystkich elementów wraz z kosztami opakowania, ubezpieczenia, transportu i wniesienia do wskazanego pomieszczenia, rozpakowania, montażu w miejscu przeznaczenia oraz wywozu opakowań.

- Ze względu na zwartą zabudowę meblową należy sprawdzić wymiar i przygotowanie pomieszczeń przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

- W razie potrzeby Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego skorygować wymiary mebli tak, by tworzyły spójną konstrukcję, pasującą do istniejących warunków.

- Kompleksy szafek powinny być skręcone ze sobą, a szafki wiszące zamontowane do ściany tak, by ich użytkowanie było bezpieczne.

- Konstrukcje mebli mają być podobne do tych na ogólnych rysunkach i spełniać zasady bezpieczeństwa.

- Wszystkie podane wymiary powinny być zweryfikowane przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania mebli. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność za dokonanie pomiarów przed wykonaniem zabudów.

- Kolorystyka elementów nie ujęta w opisie przedmiotu zamówienia do uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wzorniki  laminatów po podpisaniu umowy.

- Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce realizacji zamówienia: Departament Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż we wskazanym w zamówieniu pomieszczeniu fabrycznie nowych mebli.

- W przypadku dostarczenia wadliwego towaru zostanie on zwrócony do Wykonawcy.

- Gwarancja na wszystkie elementy zamówienia min. 5 lat.